- 超融合计算系统

- 软件部分

- 按硬件CPU数提供授权（≥8CPU），授权包括：计算虚拟化软件授权、网络虚拟化软件授权、存储虚拟化软件授权、云计算管理软件授权。

- 支持通过云计算管理平台license更新方式完成软件授权实施，无需单独授权。可在云计算管理平台中进行多集群统一管理，兼容主流品牌硬件。

- 为保证软件合规性，底层内核操作系统须为Linux内核（麒麟、统信等）操作系统。

- 软件应有自主知识产权，不得整合第三方软件。

- 支持云平台在线升级，且升级过程中支持对升级节点进行编排、暂停。

- 支持虚拟机卡死及蓝屏的检测并实现自动重启，无需人工干预。（需提供产品功能截图）

- 支持为虚拟机磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机可选择二副本策略。（需提供产品功能截图）

- 平台需自带备份功能，支持全量及增量备份，可进行备份健康检查；支持管理指定云主机的备份文件，可查看备份实际占用大小、备份类型、备份触发方式等信息；

- 提供高可用HA能力，支持从硬件、平台、应用层全方位保障业务稳定性；

- 硬件层检测项至少包含CPU温度过高、CPU微码版本低、系统盘寿命到期等检测项，管理员可配置响应方式；

- 平台层检测项至少包括网络离线检测和主机亚健康检测，管理员可配置响应方式；

- 针对主机亚健康，可配置主机硬件（CPU、内存、系统盘、RAID卡等）健康异常识别条件，可配置系统盘寿命百分比、主机宕机频率等条件，支持设置智能热迁移响应时间段。

- 支持查看高可用记录，至少包括状态、响应方式、处置效果、开始时间、结束时间、对象、操作人等信息。

- 支持坏道扫描功能，可设置扫描时间段定期对集群硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。支持主动修复坏道区域数据。当硬盘坏道过多时，能够自动将该盘数据迁移到其他健康硬盘。（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的产品功能检测报告，至少包含检测报告封面及对应功能页）

- 提供网络可视化功能，可以观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息。（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的产品功能检测报告，至少包含检测报告封面及对应功能页）

- 硬件部分：

- 配置≧4个计算节点，单节点要求如下：

- 1.国产非OEM产品，自主研发；

- 2.配置≥2颗海光C86-4G处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB;支持SM3/SM4国密指令

- 3.配置≥16条 64GB DDR5 5600 RDIMM内存；

- 4.配置≥2块480G 2.5 SATA 6Gb SSD硬盘；配置≥2块3.84TB NVME SSD硬盘；

- 5.配置≥2个万兆光纤网口，满配光模块；

- 6.配置≥2个16Gb FC光口，满配光模块；

- 7.配置≥1张8口RAID卡，支持RAID0 1；

- 8.配置≥2个800W电源模块；

- 9.服务：支持原厂人工智能管理管理平台，需支持基于docker容器的模型训练功能，对Caffe、TensorFlow、PyTorch等框架提供在线模型编辑功能（提供平台软件著作权登记证书）。

- 10.维护工具：支持原厂官方服务器批量维护工具，维护工具需提供不限服务器数量授权的批量更新BMC及BIOS功能、批量修改服务器BIOS功能、批量搜集BMC日志、批量搜集系统日志功能（提供逐项功能截图）。

- 11.管理：支持BMC用户安全机制管理，证书管理和数据传输加密，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性（提供功能截图证明；提供BMC管理软件著作权登记证书）。

- 商务要求

- 三年免费质保；

- 合同签订后40天内供货。